康复助行器技术参数及商务要求

本次采购数量：3台，国别：中国

一、技术参数及要求如下：

- 主要材质：不锈钢材质等硬质材料;

- 8轮配置、高度10档可调、宽度6档可调;

- 腋下宽度：30-42cm ;

- 左右轮距：60cm     侧轮轮距：94CM   前后最宽：100cm

- 整车高度：115-145cm     主轮直径：10cm

- 组装无需工具，采用卡扣和旋转螺丝固定;

- 具有输液架插座，患者可以坐在车上输液;

- 具有置物篮;

- 具有防止后仰、抗侧翻、练站立、阻行走、大承重、可折叠的功能

- 快拆卸式防倒侧轮，可快读取下侧轮，方便进出房间;

- 6个刹车脚轮，站立训练和进出时可以先把轮子刹住，训练行    走时再解开刹车开关;

- 具有护背管掀背、扶手杆、脚踏杆、多功能坐板、底盘前后加宽防止后翻、坐板高度多层设计;

- 大配件可折叠，取下卡扣，可把上下支架分开后进行配件折叠;

- 快拆式放倒后轮，对于重心不稳使用者，可以快读安装后防倒  轮，增加使用安全;

二、其他要求：

1）、产品质量保证期限≥12个月。

2）、提供生产厂家或销售商家的售后服务承诺书。