附件1：

脉冲磁治疗仪技术参数

数量：2台        预算：7万元/台

1、采用高场强磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗；

*2、脉冲磁场强度最高可达到800mT（8000GS）：磁头：输出强度最低50mT，最高可达到800mT，步长调节50mT；磁垫：输出强度最低10mT，最高可达到350mT，调节步长：10-100mT调节步长为10mT，100-350mT调节步长为50mT；

3、脉冲频率：10～100（调节步长10次/分）、120次/分、300次/分、600次/分、1500次/分、3000次/分；

*4、设备自带处方的数量：≥30个；

5、治疗时间：1～99分钟可调；

6、治疗仪的输出温度：≤55℃，智能温控自动调整，达到最适温度状态；

7、显示模式：液晶显示，每个液晶显示屏均可显示强度、频率、时间、处方；

8、振动模式 ：可选择设置磁垫的振动模式为连续振动、断续振动； 振动强度可调：可选择设置磁垫的振动强度为弱、强、无；

*9、单、双极性磁场输出：治疗仪可输出单极性（磁场N、S极固定）和双极性（磁场N、S极可互换）的磁场；

10、输出通道：4通道；

- 11、自带台车，方便移动。

- 12、质保期≥1年。