附件1：

| 和平路院区门诊大楼4楼雨棚整改工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 拆除及恢复雨棚 | 人工拆除雨棚，修补防水，修复雨棚 | m² | 253.25 |  |  |
| 2 | 拆除排水槽 | 人工拆除原有排水槽 | m² | 26.51 |  |  |
| 3 | Ф110排水管 | 安装PVCФ110mm排水管（含直接、三通、卡扣等配件） | m | 65.00 |  |  |
| 4 | 打孔 | 机器打排水管孔洞，Ф130孔径 | 个 | 4.00 |  |  |
| 5 | 300*200mm排水槽 | 304不锈钢材质，厚度不小于1.2mm | m | 26.51 |  |  |
| 6 | 排水管拆除 | 人工拆除原有Φ100mm排水管 | 项 | 1.00 |  |  |
| 7 | 吊顶修复 | 600*600mm矿棉板吊顶,含拆除和安装部分原吊顶及清运 | m² | 80.00 |  |  |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 备注：工程量以最后竣工实际收方为准，综合单价包括税金、规费及措施费 |  |  |  |  |  |  |

| 和平路院区1号楼大厅顶防水工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 清理屋面 | 人工清理屋面并刷水泥砂浆 | ㎡ | 569.53 |  |  |
| 2 | 屋面卷材防水 | 采用SBS改性沥青防水基层，面层水泥砂浆保护层（50mm厚），排水坡度不小于3% | ㎡ | 569.53 |  |  |
| 3 | 不锈钢筛网 | 130mm圆形不锈钢筛网 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 空调外机垫高 | 空心砖修砌300mm高，表面水泥砂浆收光 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | Φ160mmPVC排水管 | PVC排水管Φ160mm（含弯头、直接、卡扣等配件） | m | 30 |  |  |
| 6 | Φ110mmPVC排水管 | PVC排水管Φ110mm（含弯头、直接、卡扣等配件） | m | 23 |  |  |
| 7 | 打孔 | 机器开排水孔，Φ180mm孔径 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 拆除原有花池 | 人工拆除原有花池及花草树 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 清运建渣及泥土 | 人工清运建渣及泥土 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 备注：工程量以最后竣工实际收方为准，综合单价包括税金、规费及措施费 |  |  |  |  |  |  |

| 和平路院区皮肤科门诊工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 墙体拆除 | 人工拆除轻质隔墙 | m² | 63.53 |  |  |
| 2 | 铲除墙面乳胶漆 | 人工铲除室内墙面乳胶漆 | m² | 23.49 |  |  |
| 3 | 墙砖拆除 | 人工拆除室内外墙面瓷砖(含拆除不锈钢腰线） | m² | 64.42 |  |  |
| 4 | 室内门窗拆除 | 人工拆除木门和窗户 | m² | 26.81 |  |  |
| 5 | 新砌轻质隔墙 （200mm厚） | 1.名称：轻钢龙骨石膏板200mm隔墙 2.龙骨：150轻钢龙骨，间距300至400mm 3.面层：双边双层12mm纸面石膏板 | m³ | 63.53 |  |  |
| 6 | 矿棉板吊顶修复 | 人工修复原矿棉板吊顶（含龙骨、矿棉板等材料及配件） | m² | 57.50 |  |  |
| 7 | 乳胶漆 | 1.基层类型：石膏板墙面一般抹灰面 2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子三遍 3.油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一道，乳胶漆面漆两遍 4.品牌：立邦、多乐士、华润 | m² | 38.20 |  |  |
| 8 | 不锈钢腰线 | 150mm高1.2mm厚304拉丝不锈钢踢脚线 | m | 3.84 |  |  |
| 9 | 外立面贴墙砖 | 人工粘贴外立面墙砖，高度与原墙面高度一致（墙砖用原室内拆除的，部分差额需要购买） | m² | 30.32 |  |  |
| 10 | 室内贴墙纸 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子三遍 3.粘贴墙纸 | m² | 67.59 |  |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 1.100mm高1.2mm厚304拉丝不锈钢踢脚线 | m | 28.77 |  |  |
| 12 | 彩色铝合金中空 玻璃推拉窗 | 1.窗类型：彩色铝合金中空玻璃推拉窗 2.窗洞尺寸：以现场为准 3.玻璃品种、厚度：双钢化普通玻璃 4.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 5.铝合金厚度不小于1mm | m² | 13.57 |  |  |
| 13 | 不锈钢窗套 | 1.2mm厚304拉丝不锈钢窗套 | m | 38.88 |  |  |
| 14 | 成品实木复合门 （米白色） | 1.门类型：成品复合实木门(带门套） 2.五金材料：按要求设置的各种五金及配件包含在综合单价中，不再单独计算 | m² | 6.27 |  |  |
| 15 | 洗手盆拆除 | 人工拆除洗手盆并封堵好原有给排水管 | 个 | 2.00 |  |  |
| 16 | 带镜面成品洗漱台（浴室柜） | 带镜面成品洗漱台（浴室柜） | 个 | 2.00 |  |  |
| 17 | 塑料排水管UPVC DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN50mm 5.连接方式：粘接连接 6.品牌：联塑、川路、金牛 | m | 6.00 |  |  |
| 18 | 塑料给水管PPR DN25 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25mm 5.连接方式:热熔连接 6.品牌：联塑、川路、金牛 | m | 6.00 |  |  |
| 19 | 铜芯绝缘导线 WDZC-BYJ-4 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:4mm2 3.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 187.73 |  |  |
| 20 | 刚性阻燃管DN20 | 1.名称:塑料管 2.材质:刚性阻燃 3.规格:DN20mm | m | 115.47 |  |  |
| 21 | 铜芯绝缘导线 WDZC-BYJ-2.5 | 1.名称：WDZC-BYJ 2.型号:2.5mm2 3.品牌：川缆、塔牌、九洲 | m | 110.73 |  |  |
| 22 | LED平板灯 | 规格：1200*600mm | 个 | 6.00 |  |  |
| 23 | LED暗装射灯 | LED暗装射灯 | 个 | 12.00 |  |  |
| 24 | 五孔插座 | 五孔插座 | 个 | 24.00 |  |  |
| 25 | 单控双联开关 | 单控双联开关 | 个 | 3.00 |  |  |
| 26 | 单控四联开关 | 单控四联开关 | 个 | 3.00 |  |  |
| 27 | 墙面开槽 | 机器开槽埋线管 | m | 60.00 |  |  |
| 28 | 建渣清运 | 1.建渣外运（包含上下楼及场内二次转运） | 项 | 1.00 |  |  |
| 合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 备注：工程量以最后竣工实际收方为准，综合单价包括税金、规费及措施费 |  |  |  |  |  |  |