附件1：

| 中央空调冷却塔更换主要设备参数及配套项目清单表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 螺杆机散冷却塔 | 1、处理水量400立方/小时 | 2 | 组 | 合资或独资企业生产的全新成品设备 |
|  |  | 2、方型横流金属全钢 |  |  |  |
|  |  | 3、塔体外壳，镀铝锌版2.0mm |  |  |  |
| 2 | 无缝钢管DN125 | 1、安装部位：室外 | 100 | 米 | 按实际配套 |
|  |  | 2、输送介质：（给水、排水） |  |  |  |
|  |  | 3、材质：无缝钢管 |  |  |  |
|  |  | 4、除锈、刷油、防腐、刷红丹漆两道 |  |  |  |
| 3 | 无缝钢管DN200 | 1、安装部位：室外 | 100 | 米 | 按实际配套 |
|  |  | 2、输送介质：（给水、排水） |  |  |  |
|  |  | 3、材质：无缝钢管 |  |  |  |
|  |  | 4、除锈、刷油、防腐、刷红丹漆两道 |  |  |  |
| 4 | 槽钢#12 | 1、安装部位：室外 |  |  | 满足全运行承重要求，槽钢型号可做调整 |
|  |  | 2、承重：（塔体、介质） |  |  |  |
|  |  | 3、除锈、刷油、防腐、刷红丹漆两道 |  |  |  |
| 5 | 新冷却塔基础整改 |  |  |  | 按新冷却塔设计制作 |
| 6 | 原管路养护 | 除锈、刷油、防腐、刷红丹漆两道 |  |  |  |
| 7 | 原旧机撤出 | 割撤 | 2 | 组 |  |
| 8 | 安装费 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 搬运费 |  | 1 | 项 |  |
| 10 | 其他配套费用 |  | 1 | 项 | 安全、文明、调试、协调配合等措施、项目费用 |
| 11 | 税金 |  | 1 | 项 |  |