参数及评分细则

附件1：

参数

| 模块名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 专用多合一采集终端（2台） | 支持读写ISO14443TypeA的非接触卡型 主卡座支持1个ISO7816标准卡尺寸，采用下降式卡座，可使用不少于20万次。 支持的卡型需符合ISO7816的异步卡如：T=0、T=1的CPU卡，同步卡如常用的存储卡AT24系列,4442,4428等卡型； 支持阅读ISO14443TypeB的中华人民共和国第二代居民身份证卡； 图像传感器 不小于30万像素CMOS传感芯片； 最大分辨率 不小于640*480 视读码制包含 二维码 DM Code，QR Code，Chinese-Sensible code PDF417,MIRCO QR code, MIRCO PDF417,GM Code,etc. 一维码 Code 11.Code 39,Code 93,Code 128,etc. 读取方向 360° 读取速度 80ms（平均），支持连续读取 光源 LED 提示方式 LED灯提示，蜂鸣提示，语音提示 状态显示 4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态 语音提示 内置语音芯片，包含10种不同的语言提示（可预定特殊语音） 操作系统 支持Windows 98、Me、2K、XP、2003，Linux，Android下的部分用户二次开发 内部时钟 内部实时时钟 与PC通讯类型 USB接口 电源 采用USB接口供电，供电电压为5V,具有过压保护； 外形规格不大于 106.5mm*144mm*90mm 识读窗口不小于 75mm*60mm 重量不大于 500克（全配） 内置专用软件与四川省免疫规划信息系统BS接种客户端兼容，数据同步传输，提供与四川省免疫规划信息系统数据同步证明。 |
| 预防接种知情同意书电子签名终端（2台） | 10.1寸以上屏幕（含10.1寸），高分辨率（1280*800）以上（含1280*800），24位真彩色，CPU不小于四核1.8GHz， Android 7.1及以上内核系统、2GB（含2GB）以上系统内存、存储容量16G(含16G)、屏幕类型IPS LCD、显示比例16：10、亮度250cd/m²、对比度 800：1、可视水平≥170°，垂直≥170°、电磁电容一体屏,5点触控、无故障点击次数≥100万次、电磁感应式电子签名、拍摄像素500万、帧率2592*1944@15fps, 1920*1080@30fps ,含指纹、签字、拍摄功能。 内置专用软件与四川省免疫规划信息系统BS接种客户端兼容，数据同步传输，提供与四川省免疫规划信息系统数据同步证明。 |
| 专用疫苗出入库手持终端（含软硬件） （1台） | Cpu需四核64位处理器1.5GHZ主频以上（包含上述参数）、Android8.1以上版本（包含上述参数）、存储不小于2GB RAM、16GB ROMB（包含上述参数），尺寸：不大于155（W）X78(D)X20(H) 摄像头像素不小于800W，LED灯自动对焦 识读模式包含： 一维码：CODE128， UCC/EAN-128，AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,interleave2/5,Standard25,Code39,Code39 Codabar/NW7,Code93,Code11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等。 二维码：PDF-417,QR Code， Data Matrix，汉信码等 支持无线WLAN RADIO ,WWAN 2G GSM/GPRS/EDGE(900,1800MHZ), 3G支持 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA(B34/B39),4G支持 TDD-LTE、FDD-LTE。 内置专用软件与四川省免疫规划信息系统BS接种客户端兼容，数据同步传输，提供与四川省免疫规划信息系统数据同步证明。 |

附件：

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术、服务要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），*条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。 | 专家根据标书参数响应表进行打分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 售后服务10% | 10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |