心肺复苏模拟人（半身）和移动式无影灯技术参数

（一）心肺复苏模拟人（半身）

1、执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）＆心血管急救（ECC）指南标准

2、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

3、模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

4、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

5、具有三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练；方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作；方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

6、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。

7、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。

8、条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：吹气量过少时，条形码为黄色；吹气量合适时，条形码为绿色；吹气量过大时，条形码为红色；吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

9、条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：按压深度过少时，条形码为黄色；按压深度合适时，条形码为绿色；按压深度过大时，条形码为红色。

10、可自行设定操作时间，以秒为单位。

11、操作频率：100-120次/分。

12、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。

13、操作结束后打印操作过程。

14、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

15、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

16、标准套配置：高级复苏半身人体模型一具；高级显示控制器一台；豪华布袋一只；复苏操作垫一条；电源适配器一根；数据线一根；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只。

（二）移动式无影灯

1、通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。

2、采用新型LED冷光源，照度可达30000Lux多档调节；色温在4500K-5000K区间。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。

3、显色指数≥95，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。

4、灯珠使用寿命≥6万小时。

5、灯珠数量≥7颗。

6、发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。

7、光柱深度≥350mm，满足不同手术的光照需要。

8、术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求60%（主要评分因素） | 60分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2.5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务6% | 6分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |