参数

一、技术参数：

1、采用心率变异性（HRV）理论，通过检测受测者瞬时心动周期的微小变化，判断交感神经、副交感神经的平衡度，从而评估分析受测者的身体疲劳、抗压能力、压力指数、自主神经系统活性与平衡性等。

2、时域分析：

2.1、Mean HR、SDNN、RMSSD、PSI、apen、TSRD（平均心率、心率标准差、心率变异均方根、身体压力指数、近似熵（或复杂度）、连续检测准确值）。

★2.2、通过相关指标，检测出压力指数包括压力状态、情绪状态，并且用不同的区间比例以柱形图直观展现。

3、频域分析：

3.1、TP、VLF、LF、HF、LF norm、HF norm、LF/HF（总能量、极低频、低频、高频、低频标准值、高频标准值、低频高频比例。

★3.2、利用傅里叶转换（FFT方法）将心率变异波形图转化为能量光谱密度图，并以柱状图的形式来分析总能量TP、极低频VLF、低频LF、高频HF，用于评估自主神经活性的调节能力和心脏的稳定性。

4、自主神经系统检测结果：检测自主神经系统活性，自主神经系统平衡，自主神经系统稳定性。

4.1、通过心率变异的波形图、直方图、散点图来综合评估自主神经的活性。

4.2、通过交感神经系统、副交感神经系统的柱形图，来评估自主神经系统的平衡。

★4.3、通过不同的色块区间、四个象限区分，从而综合评估自主神经系统的稳定性。

★4.4、历史记录表：打印出≤6次的测量结果，包括自主神经系统活性、自主神经系统的平衡、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率等，并且计算出平均值。

5、打印报告：

5.1、报告输出值：心率变异速率图、能量光谱密度图、功率谱、心率复杂度、抗压能力、压力指数、疲劳指数、平均心率、心率稳定性、异常心率、自主神经活性、自主神经平衡、自主神经系统稳定性以及历史记录表、临床诊断建议等。

5.2、报告类型：自动生成彩色图文打印报告（A4纸即可），可以设置用户图标和信息。输出≤3张报告，包括心率变异报表、压力自动分析报表、心血管和流程图（主要数据历史记录）。

5.3、打印报告可以设置用户LOGO图标和名称信息。

6、其他参数：

6.1、显示画面：19" LCD Monitor

6.2、采样频率：250Hz-500Hz

6.3、波特率：达到115200 ps

6.4、PPG传感器：可重复使用的手指传感器，传感器波长：红光660nm，红外光905nm

6.5、脉率测量范围：30bpm-250bpm±5%

6.6、测量时间及精度：5min±3s

6.7、功率：60VA

6.8、环境温度：5℃-40℃

6.9、相对湿度：15%-80%

6.10、使用电源：AC220V、50Hz

6.11、具有与其他设备与软件互联接口，可与卫生健康各级平台联网。

- 评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% （主要评分因素） | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 35分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标 要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），一般参数不满足扣一项2分，*重要参数不满足一项扣5分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务10% | 售后服务10分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品政府采购清单中的产品的得1分，非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 | 提供产品对应的清单复印件，以《中国政府采购网》最新颁布清单为准。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |