参数

1.适用范围：用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持

- 2.气动电控型

- 3.屏幕≥2.4 TFT彩屏

- 4.具备中文语音智能导航操作和报警功能

- *5.主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式，可让医护人员快速上机完成操作

- *6.呼吸模式：至少包括IPPV、A/C等

- *7.CPR功能，心肺复苏指导和自动通气

- *8.主机重量: ≤1.5Kg

- 9.工作压力:2.7 ～ 6.0bar

- 10.吸呼比:  1:1.67

- *11.氧气浓度：60%和100%，2档可调

- 12.每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调

- 13.呼吸频率：5～40bpm，10档可调

- 14.触发压力：-2mbar

- 15.气道压力：20～60mbar

- 16.监测指标：窒息报警，电池电量，气源压力等

- 17.显示屏可显示电池状态、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态

- 18.配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上

- 19.可充电锂电池，可连续使用≥10h，并且有在线充电使用功能

- 20.防水保护等级:IPX4

- *21已通过国际救护车车载测试认证，抗摔防震，有独立第三方权威认证证书

- 评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求60%（主要评分因素） | 60分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项5分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务6% | 6分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得3分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |