电动马达微动力系统

（一）技术参数

- 1、供水方式：自供水+外接生理盐水冷却

- *2、最低转速：100转/分钟

- 3、马达参数：扭矩2.5N.CM，抖动0.02mm、噪音<45dB

- 4、工作温升：<8℃（安全防护不烫手）

- *5、保护系统：无需外接水气管线，故障自诊与过载保护系统

- 6、供应电压：BF型电气安全设计，90-260V宽电压设计，频率：50/60HZ

- 7、马达类型：直流无刷电机，含内喷水装置、高光LED灯（色温5000-5500K）

- *8、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命

- 9、接口标准：符合ISO3964国际标准（YY1012）

- 10、多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制

- 11、操控面板：≥7寸TFT真彩液晶触控显示屏、触控程序设置调节系统

- *12、功能模式：微创拔牙、电动高速、电动低速三种模式，并有临床应用子菜单功能，全中文显示（破冠、修复、去龋等），更易懂

- 13、马达规格：≤重量72g、直径¢21.7mm

- 14、消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌

- *15、专属配件：弯机材质不锈钢，1:4.2共计2个，1:5共计2个，1：1共计2个

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项6分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务12% | 12分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，售后服务方案，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |