- 背心式排痰仪技术参数

- *1、触摸显示屏尺寸≥七寸：采用7寸1024*600触摸彩色显示屏，操作系统方便快捷，面板同步显示设备工作状态。

- 2、频率设置范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差为≦±15%。

- 3、压力调节范围：1-11级，步距步长1级，振动压力1-2.0kPa以内。

- 4、具有自动检测漏气补偿功能：内置精度±5%气压检测传感器，精准输出鼓风压力，实时监测充气背心内气压，对于过压或欠压时，及时减压或补偿。

- *5、时间设定范围：1min-99min连接可调，步距为1min。

- *6、运行模式：具有成人模式（3组固定模式）、具有老人模式（3组固定模式）、具有儿童模式（可调频率、压力、时间等）、具有6组自定义模式（可调频率、压力、时间等）、具有手动模式（可调频率、压力、时间等）。

- *7、屏幕带有密码解锁保护功能（需提供设备操作页面证明）

- *8、儿童模式：治疗中可播放动画视频。

- 9、一键飞梭：显示屏一体式一键飞梭。

- 10、患者状态监测功能：可配血氧饱和度探头（可实现实时接收患者反馈信息如心脉和血氧饱和度等）。

- *11、配备通讯模块：蓝牙5.0Wifi模块，4G等通讯模块可连接外网服务器及医疗蓝牙设备。

- 12、内存：256M/EMMC 8G，可储存治疗信息10000条。

- 13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考。

- 14、患者状态监测功能：可实现实时接收患者反馈信息如心脉和血氧饱和度。

- 15、充气背心：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。

- 16、背心类型：儿童型大中小号、成人型大中小号可选，背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选。

- 17、患者紧急停止保护：治疗仪提供在各种状态下，通过手持开关实现患者自主的一健紧急停止保护。

- 18、语音提示功能：内置语音模块及喇叭，使用时，均有语音提示。

- 19、自动咳嗽暂停：设定5分钟以上的时间中间预留120S时间暂停系统主患者自行进行排痰动作。

- 20、空气脉冲发生器：运用专业治疗鼓风电机和振动总成，耐用扭力大，转速稳定，可长期连续工作。

- 21、工作噪音：≦65 dB(A)。

- 22、配备专用台车。

- 23、采用工业进口MPU芯片：CPU Cortex-A7 内核主频800MHZ有自主系统运行。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 技术指标要求47%（主要评分因素） | 47分 | 技术要求低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项5分，一般参数不满足扣一项1分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分（*参数需提供证明文件） | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务15% | 15分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |