马镫型多功能截石位支撑腿架技术参数

1、产品自重≥11Kg

2、悬臂长度≥1000mm

3、支撑杄直径≥20mm

4、主手丙直径≥16mm

5、小手柄直径≥13mm

6、悬臂垂直角度调节范围≥110度

*7、悬臂水平角度调节范围：单侧最大外展≥25度,内展角度≥9度

*8、腿托调节范围≥310mm

*9、腿靴尺寸：采用吹塑工艺，一体成型，外形尺寸≥20*30*60cm

10、转运台车：采用注塑底壳、扶手，不锈钢车架，外形尺寸≥45*45* 100cm

*11、安装快捷：截石位体位调整快速，方便，气动助力，单人操作

12、预防压迫：革新性的采用腓肠肌，腘窝无压迫足靴式设计，病人腘窝，腓肠肌，髋关节周围神经，软组织 得到充分保护，避免并发症发生

*13、精准调节：摆放角度可精确调节，并定量显示

14、保护无菌:术中非无菌区域可重新设置截石位角度，不破坏无菌区域截石位角度精准可调，防止髋关节过屈过伸

15、兼容性强:可兼容安装于任何手术床

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求50%（主要评分因素） | 50分 | 技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），重点参数不满足扣一项6分，一般参数不满足扣一项2分。直至本项扣完为止。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务12% | 12分 | 根据投标人承诺的质量保证范围、时间，本地化售后服务，维修响应时间，人员培训计划、增值服务等进行综合分析比较后进行打分，没有以上内容不得分。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得5分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |