电子脊柱测量仪技术参数

★1、三维电子加速度角感应和重力倾角技术，即时同步显示X、Y、Z三维空间角度值。

2、手持式测量主机，采用蓝牙5.0无线数据传输，无障碍四通道数据传输60米，具有中文LCD屏幕，可显示当前测量内容。

3、可实现无痛、无创、无辐射的测量和评估脊柱畸形、身体活动度、姿势异常、全干式测量；适用于5岁以下幼儿的体型。

★4、可检测项目：躯干倾斜角（ATI）测量，驼背脊柱矢状面角度测量，身体ROM（活动度：颈椎、肩部、腰部）的三维方向测量，身体姿势平衡度分析。

★5、通过国家电磁兼容检测（EMC）。
6、测量角度范围：-179º-0-179º；可扩展为四单元传感器，各单元同步显示三维角度。

7、可测量内容14项：躯干倾斜角测量、脊柱后凸（驼背）测量、颈椎侧向弯曲测量、胸椎侧向弯曲测量、腰椎侧向弯曲测量、颈椎前屈后伸测量、胸椎前屈后伸测量、腰椎前屈后伸测量、颈椎水平旋转测量、胸椎水平旋转测量、腰椎水平旋转测量、头部平衡测量、肩部平衡测量、腰部平衡测量。

★8、内置可充电锂电池，具有节能模式，满电连续工作不低于200小时。

9、准确度误差范围±1.5º。

10、单项测量时间﹤15S；具有报警功能，当测量时间超时，设备会有报警提示。

11、数据实时显示、传输，报告单中有取值范围，可自定义编辑诊断词汇，方便医生操作。

12、脊柱仪可在动态下进行测量；操作便利，对操作人员无资质要求。

13、软件具有测量体型图示功能，方便医患配合操作。

14、筛查项目可自由选择；被测者信息可批量导入，其测量结果批量导出为EXCEL文件。

评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 备注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% （主要评分因素） | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)* 30分*100% | / | 共同评分因素 |
| 2 | 商务、技术指标要求49%（主要评分因素） | 49分 | 技术指标低于招标要求的（负偏离），重点参数★参数不满足要求扣6分，一般参数不满足扣一项2.5分。直至本项扣完为止。针对技术参数条款的技术响应，如果招标文件技术服务要求中的技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供；标注“★”条款的技术参数须提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告或产品说明书或附图证明等证明材料复印件，否则对应技术服务条款将视为不满足。 | 专家根据标书参数响应表进行打分 | 技术类评分因素 |
| 3 | 服务16% | 16分 | 根据供应商针对本项目制定的供货及售后方案进行综合评分： ①供货进度计划及安装调试方案；②售后服务计划；③售后服务质量保证；④备品备件供应方案。内容齐全无缺失，完全满足以上要求的得16分；每缺少一项内容扣4分，每有一处内容存在错误或不足的扣2分，每项最多扣4分。 注：内容存在错误或不足是指非专门针对本项目或与项目实际情况及技术服务要求无关的情形、缺少关键节点、项目名称或实施地点或涉及的规范及标准错误任意一种情形。 | / | 共同评分因素 |
| 4 | 业绩4% | 4分 | 投标人提供自2020年1月1日（含2020年1月1日）至递交响应文件截止时间具有的类似本项目业绩，每提供一个得1分，最多得4分。 | 提供加盖公章的合同复印件或中标/成交通知书复印件并加盖供应商鲜章。 | 政策合同类评分因素 |
| 5 | 投标文件的规范性1% | 1分 | 按照政府采购的要求制作投标文件 | / | 共同评分因素 |